Descrizione e commento del codice - analysys_ful_rivisitato.py

Scopo del modulo

Il modulo esegue analisi strutturale in tempo reale su dati provenienti da 9 accelerometri MEMS. Comprende analisi standard (Statistica, FFT, PSD) e analisi modale tramite FDD (Frequency Domain Decomposition). L'obiettivo della FDD e' identificare i picchi del primo autovalore sigma_1 = [sigma_1(f0), sigma_1(f1), ..., sigma_1(f512)], che corrispondono alle frequenze proprie della struttura.

Parametri di configurazione

ANALYSIS_INTERVAL_SEC = 60  ->  Finestra temporale per le analisi standard (Statistica, FFT, PSD). Ogni 60 secondi il sistema calcola FFT e PSD sui dati degli ultimi 60 s. Numero di campioni: 60 s x 200 Hz = 12.000 campioni per analisi. Ogni sensore ha un buffer deque(maxlen=12.000). Quando e pieno si esegue l'analisi e il buffer si ripulisce.

FDD_DURATION_SEC = 600  ->  Lunghezza della finestra temporale per la FDD. Si analizzano gli ultimi 600 secondi (10 minuti) di dati. Numero di campioni: 600 s x 200 Hz = 120.000 campioni.

FDD_INTERVAL_SEC = 600  ->  Ogni quanto viene rilanciato il calcolo FDD (ogni 600 secondi).

FS_ACCEL = 200 Hz  ->  Frequenza di campionamento degli accelerometri. Per il criterio di Nyquist: massima frequenza identificabile = FS_ACCEL / 2 = 100 Hz.

fdd_sync_buffer = defaultdict(dict)  ->  Garantisce che tutti i 9 accelerometri abbiano dati allo stesso timestamp. La FDD richiede che i canali siano sincronizzati nel tempo.

fdd_history = deque(maxlen = 600 x 200 = 120.000)  ->  Coda circolare (FIFO) con capacita massima di 120.000 campioni. Mantiene gli ultimi 120.000 campioni: quando si aggiunge il campione 120.001, il primo viene eliminato automaticamente.

Schema del flusso dati

[9 Accelerometri]  ->  200 Hz x 9 = 1.800 campioni/secondo

|

|->  [fdd_sync_buffer]  ->  sincronizza i 9 canali sullo stesso timestamp

|

|->  [fdd_history]  ->  accumula gli ultimi 600 secondi di dati

|

|->  Ogni 60 secondi   ->  ANALISI STANDARD: FFT + PSD su finestra 60s (12.000 campioni)

|

|->  Ogni 600 secondi  ->  ANALISI MODALE: FDD su finestra 600s (120.000 campioni)

matrice S_xx 9x9, SVD per ogni frequenza

Scaletta della procedura FDD - calculate_fdd_async()

STEP 1:  Input: data_matrix di shape (120.000 x 9)
120.000 campioni, 9 sensori, 600 secondi di dati sincronizzati.

STEP 2:  Calcolo asse delle frequenze discrete.
f = np.fft.rfftfreq(nperseg=1024, d=1/FS_ACCEL)
Con nperseg=1024 e fs=200 Hz:
  - risoluzione frequenziale = fs / nperseg = 200 / 1024 ~ 0.195 Hz per bin
  - n_freq = nperseg/2 + 1 = 513 frequenze
  - f = [0, 0.195, 0.390, ..., 100] Hz
Nota: nperseg=1024 campioni equivale a 1024/200 ~ 5.12 secondi di segnale.

STEP 3:  Costruzione matrice spettrale S_xx(f) e SVD per ogni frequenza.
S_xx e una matrice 9x9 per ogni frequenza f[k], dove:
  - S_xx[i,j,k] = Cross-PSD tra sensore i e sensore j alla frequenza f[k]
  - i==j  ->  auto-spettro del sensore i (identico a signal.welch)
  - i!=j  ->  cross-spettro tra sensore i e j

signal.csd(x, y) internamente:
  1. Divide x e y in blocchi da nperseg campioni
  2. Applica una finestra di Hann su ogni blocco
  3. Calcola la FFT di ogni blocco -> X_k e Y_k
  4. Moltiplica X_k * conj(Y_k) per ogni blocco
  5. Media su tutti i blocchi
Quando x==y, il passo 4 diventa X_k * conj(X_k) = |X_k|^2, identico a Welch.

IMPORTANTE: signal.csd viene chiamato 81 volte (9x9) FUORI dal loop su k,
cosi ogni chiamata restituisce tutto l'array di frequenze in una sola volta.
Non si chiama csd dentro il loop su k (sarebbe 513x81 = 41.553 chiamate inutili).

Per ogni frequenza k si esegue la SVD:
  S_xx[:,:,k] = U * diag(sigma) * Vh
  sigma_1[k] = sigma[0]  (primo valore singolare, il piu grande)

Sequenza completa:
  k=0:   S_xx(f[0]=0 Hz)      -> SVD -> sigma_1[0]
  k=1:   S_xx(f[1]=0.195 Hz)  -> SVD -> sigma_1[1]
  k=2:   S_xx(f[2]=0.390 Hz)  -> SVD -> sigma_1[2]
  ...
  k=512: S_xx(f[512]=100 Hz)  -> SVD -> sigma_1[512]

Risultato: sigma_1 = [sigma_1[0], sigma_1[1], ..., sigma_1[512]]  (513 valori)

STEP 4:  Peak picking su sigma_1.
peaks, _ = signal.find_peaks(sigma_1, height=max(sigma_1)*0.3, distance=10)
  - height=0.3  ->  considera solo picchi almeno al 30% del massimo
  - distance=10 ->  almeno 10 bin tra picchi (~2 Hz di separazione minima)
find_peaks restituisce gli indici dei picchi trovati nel vettore sigma_1.

STEP 5:  Estrazione delle 3 frequenze piu importanti.
peak_freqs = f[peaks]              # converte indici in valori Hz
peak_amps  = sigma_1[peaks]        # ampiezza di sigma_1 ai picchi
sorted_idx = argsort(-peak_amps)[:3]  # ordina per ampiezza decrescente
fn1 = peak_freqs[sorted_idx[0]]    # picco piu alto
fn2 = peak_freqs[sorted_idx[1]]    # secondo
fn3 = peak_freqs[sorted_idx[2]]    # terzo

STEP 6:  Salvataggio risultati.
  - Database: salva fn1, fn2, fn3 nella tabella FDDData
  - MQTT: pubblica le frequenze identificate sul broker
  - Plot: grafico di sigma_1(f) in scala logaritmica con
    pallini rossi sui picchi e linee verticali su fn1, fn2, fn3

Nota sulla SVD

La SVD non viene eseguita una sola volta: viene ripetuta 513 volte, una per ogni frequenza. Ad ogni iterazione k la matrice S_xx[:,:,k] e una matrice 9x9 complessa diversa. I picchi nel grafico di sigma_1(f) corrispondono alle frequenze proprie della struttura.